T/CNFA 13—2021

| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | CNFA. 点击此处添加CCS号 |

团体标准

办公椅质量安全等级评定

Grade evaluation of quality and safety for office chair

征求意见稿

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

发布

目  次

前言	Ⅱ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　分类	1

5　要求	1

6　试验方法	6

7　检验规则	7

8　标志、包装、运输、贮存	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国家具协会提出。

本文件由中国家具协会质量标准委员会归口管理。

本文件起草单位：浙江省轻工业品质量检验研究院等

本文件主要起草人：***等

办公椅质量安全等级评定

范围

本标准规定了办公椅的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于办公椅产品质量安全等级评定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1	 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（QL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5296.6 消费品使用说明 第6部分：家具

GB/T 16799-2018 家具用皮革

GB 17927.1	 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟

GB 17927.2 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量

GB/T 29525-2013 座椅升降气弹簧 技术条件

QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅

术语和定义

QB/T 2280-2016和GB/T 29525—2013界定的术语和定义适用于本文件。

分类

按QB/T 2280-2016中4的规定进行。

要求

5.1  主要尺寸

产品的主要尺寸应符合表1的规定。

主要尺寸

- 单位为毫米

| 序号 | 名称 | 代号 | 主要尺寸 | 项目分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本 | 分级 | 一般 |
| 1 | 座高 | H1 | ≥380 |  |  | √ |
| 2 | 座深 | T1 | （340～540） | √ |  |  |
| 3 | 座宽 | B1 | ≥360 | √ |  |  |
| 4 | 背高 | L1 | ≥275 |  |  | √ |
| 5 | 升降行程 | L2 | ≥60 |  |  | √ |
| 6 | 扶手内宽 | B2 | ≥440 | √ |  |  |
| 7 | 扶手高 | H2 | （160～250） |  |  | √ |
| 8 | 实测值与设计尺寸的偏差 | △ | 尺寸偏差为±5 |  |  | √ |
| 表1中代号按QB/T 2280-2016中图4、图5和图6的规定进行 |  |  |  |  |  |  |

5.2  形状和位置公差

产品的形状和位置公差应符合表2的规定。

形状和位置公差

单位为毫米

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 项目分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本 | 分级 | 一般 |
| 1 | 椅背偏心度 | ≤140 | √ |  |  |
| 2 | 外形对称度 | ≤6 |  |  | √ |
| 3 | 座面左右水平偏差 | ≤6 |  |  | √ |
| 4 | 着地平稳性 | ≤2 | √ |  |  |

5.3  外观

产品的外观应符合QB/T 2280-2016中5.3的规定，其中5.3.2.2、5.3.2.3、5.3.4.3、5.3.4.5、5.3.4.7、5.3.5.1、5.3.5.4为一般项目，其余为基本项目。

5.4  理化性能

产品的理化性能应符合表3的规定。

理化性能

| 序号 | 检验项目 |  | 要求 |  | 项目分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 分级 | 一般 |
| 1 | 软质聚氨酯泡沫塑料 | 密度/ kg/m3 | 座面 | ≥25 | √ |  |  |
|  |  |  | 其他部位 | ≥18 |  |  | √ |
| 2 |  | 回弹性/% | A级 | ≥45 |  | √ |  |
|  |  |  | B级 | ≥40 |  |  |  |
|  |  |  | C级 | ≥35 |  |  |  |
| 3 |  | 75%压缩永久变形/ % | A级 | ≤5.0 |  | √ |  |
|  |  |  | B级 | ≤7.0 |  |  |  |
|  |  |  | C级 | ≤10.0 |  |  |  |
| 4 | 纺织面料 | 干摩擦色牢度/级 | A级 | 5 |  | √ |  |
|  |  |  | B级 | ≥4 |  |  |  |
|  |  |  | C级 | ≥3 |  |  |  |
| 5 | 金属件涂层 | 耐腐蚀/级 | A级 | ≥9 |  | √ |  |
|  |  |  | B级 | ≥8 |  |  |  |
|  |  |  | C级 | ≥7 |  |  |  |
| 6 | 金属件涂层 | 附着力/级 | A级 | ≥0 |  | √ |  |
|  |  |  | B级 | ≥1 |  |  |  |
|  |  |  | C级 |  |  |  |  |
| 7 | 电镀层 | 耐腐蚀/级 | A级 | ≥9 |  | √ |  |
|  |  |  | B级 | ≥8 |  |  |  |
|  |  |  | C级 | ≥7 |  |  |  |

5.5  力学性能

产品力学性能应符合表4的规定。

力学性能

| 序号 | 检验项目 | 试验条件 |  |  |  |  | 要求 | 项目分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基本 | 分级 | 一般 |
| 1 | 稳定性 | 座面静载荷600N，向前、侧向倾翻力不小于20N，向后倾翻力不小于100N |  |  |  |  | 无倾翻 | √ |  |  |
| 2 | 座面冲击 | A级 | 136kg 152mm | 冲击1次，如座面可调，调至最高和最低位置各冲击1次 |  |  | 1、座椅零部件无断裂或豁裂现象； 2、加载部位无明显变形； 3、座椅结构无松动； 4、试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声； 5、升降机构和旋转机构应无失灵； 6、应无螺丝等零配件明显松动 |  | √ |  |
|  |  | B级 | 102kg 152mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 座面、椅背静载荷（不适用于转椅） | A级 | 座面：2000N，椅背：700N，10次 |  |  |  |  |  | √ |  |
|  |  | B级 | 座面：1600N，椅背：550N，10次 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C级 | 座面：1300N，椅背：450N，10次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 扶手垂直向下静载荷 | A级 | 1125N，15s |  |  |  |  |  | √ |  |
|  |  | B级 | 750N，1min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 扶手水平静载荷 | A级 | 667N，15s |  |  |  |  |  | √ |  |
|  |  | B级 | 445N，1min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 脚轮往复磨损 | A级 | 122kg | 障碍2000次，无障碍98000次 |  |  | 1、测试后使用功能应无损坏和丧失； 2、测试后用22N力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来 |  | √ |  |
|  |  | B级 | 113kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 底座静载荷 | A级 | 11120N，1min，2次 |  |  |  | 底座的结构完整性应无破坏，应无突然的明显的形变 |  | √ |  |
|  |  | B级 | 9340N，1min，2次 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C级 | 7560N，1min，2次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 座面、椅背耐久性（不适用于转椅） | A级 | 20万次 |  | 座面载荷950N，椅背载荷330N，座面平衡载荷950N |  | 1、座椅零部件无断裂或豁裂现象； 2、加载部位无明显变形； 3、座椅结构无松动； 4、试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声； 5、升降机构和旋转机构应无失灵； 6、应无螺丝等零配件明显松动 |  | √ |  |
|  |  | B级 | 15万次 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C级 | 10万次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 椅背往复耐久性 | 座面载荷102kg，椅背载荷445N，120000次（适用于Ⅰ型办公椅） |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 座面载荷102kg，椅背载荷334N，120000次（适用于Ⅱ、Ⅲ型办公椅） |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 10 | 倾斜机构 | 300 000次（适用于I、II型办公椅） |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 11 | 座面回转耐久性 | A级 | 座面静载荷122kg |  | 回转角度360°±10°，回转频率5～15次/min，12万次。如座面可调，调至最高和最低位置各6万次 |  |  |  | √ |  |
|  |  | B级 | 座面静载荷113kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C级 | 座面静载荷102kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 座面耐久性 | 椅座往复冲击耐久性：57kg沙袋，10～30次/min，10万次 |  |  | A级 | 36mm |  |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | B级 | 30mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 座面左右弯曲交替负荷耐久性：两个加载点交替加载，10～30次/min，4万次 |  |  | A级 | 890N |  |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | B级 | 734N |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C级 |  |  |  |  |  |
| 13 | 跌落 | A级 |  |  | 450mm，10次 |  |  |  | √ |  |
|  |  | B级 |  |  | 300mm，10次 |  |  |  |  |  |
|  |  | C级 |  |  | 200mm，10次 |  |  |  |  |  |

5.6  阻燃性能

下列项目均为基本项目。

5.6.1  家庭用办公椅的阻燃性应符合 GB 17927.1 的规定。

5.6.2  公共场所用办公椅的阻燃性应符合 GB 17927.2 的规定。

5.7  有害物质限量

产品有害物质限量应符合表5的规定。

有害物质限量

| 序号 | 检验项目 |  |  | 要求 |  | 项目分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 基本 | 分级 | 一般 |
| 1 | 办公椅 | 甲醛释放量 /mg/m2h |  | A级 | ≤0.040 |  | √ |  |
|  |  |  |  | B级 | ≤0.080 |  |  |  |
|  |  |  |  | C级 | ≤0.120 |  |  |  |
| 2 |  | TVOC /mg/m2h |  | A级 | ≤0.20 |  | √ |  |
|  |  |  |  | B级 | ≤0.35 |  |  |  |
|  |  |  |  | C级 | ≤0.50 |  |  |  |
| 3 | 重金属（涂层/覆面层） /mg/kg | 铅（Pb） |  | A级 | ≤5 |  | √ |  |
|  |  |  |  | B级 | ≤75 |  |  |  |
|  |  |  |  | C级 | ≤90 |  |  |  |
| 4 |  | 镉（Cd） |  | A级 | ≤5 |  | √ |  |
|  |  |  |  | B级 | ≤50 |  |  |  |
|  |  |  |  | C级 | ≤75 |  |  |  |
| 5 |  | 汞（Hg） |  | A级 | ≤5 |  | √ |  |
|  |  |  |  | B级 | ≤25 |  |  |  |
|  |  |  |  | C级 | ≤60 |  |  |  |
| 6 |  | 铬（Cr） |  | A级 | ≤5 |  | √ |  |
|  |  |  |  | B级 | ≤25 |  |  |  |
|  |  |  |  | C级 | ≤60 |  |  |  |
| 7 | 纺织品 /mg/kg | 甲醛含量 |  | A级 | ≤20 |  | √ |  |
|  |  |  |  | B级 | ≤75 |  |  |  |
|  |  |  |  | C级 | ≤300 |  |  |  |
| 8 |  | 可分解致癌芳香胺染料 |  | 禁用 |  | √ |  |  |
| 9 | 皮革 /mg/kg | 禁用偶氮染料 |  | ≤30 |  | √ |  |  |
| 10 |  | 游离甲醛 |  | A级 | ≤5 |  | √ |  |
|  |  |  |  | B级 | ≤40 |  |  |  |
|  |  |  |  | C级 | ≤75 |  |  |  |
| 11 |  | 挥发性有机物（VOC） |  | A级 | ≤50 |  | √ |  |
|  |  |  |  | B级 | ≤100 |  |  |  |
|  |  |  |  | C级 | ≤150 |  |  |  |
| 12 |  | 可萃取的重金属 | 铅（Pb） | A级 | ≤5 |  | √ |  |
|  |  |  |  | B级 | ≤75 |  |  |  |
|  |  |  |  | C级 | ≤90 |  |  |  |
| 13 |  |  | 镉（Cd） | A级 | ≤5 |  | √ |  |
|  |  |  |  | B级 | ≤50 |  |  |  |
|  |  |  |  | C级 | ≤75 |  |  |  |
| 14 | 塑料 | 邻苯二甲酸酯/% | DBP | ≤0.1 |  | √ |  |  |
| 15 |  |  | BBP | ≤0.1 |  | √ |  |  |
| 16 |  |  | DEHP | ≤0.1 |  | √ |  |  |
| 17 |  |  | DNOP | ≤0.1 |  | √ |  |  |
| 18 |  |  | DINP | ≤0.1 |  | √ |  |  |
| 19 |  |  | DIDP | ≤0.1 |  | √ |  |  |
| 20 |  | 重金属/ mg/kg | 可溶性铅 | ≤90 |  | √ |  |  |
| 21 |  |  | 可溶性镉 | ≤75 |  | √ |  |  |
| 22 |  |  | 可溶性铬 | ≤60 |  | √ |  |  |
| 23 |  |  | 可溶性汞 | ≤60 |  | √ |  |  |
| 24 |  | 多环芳烃/ mg/kg | 苯并[α]芘 | ≤1.0 |  | √ |  |  |
| 25 |  |  | 16种多环芳烃（PAH）总量 | ≤10 |  | √ |  |  |
| 26 |  | 多溴联苯a（PBB）/mg/kg |  | ≤1000 |  | √ |  |  |
| 27 |  | 多溴二苯醚a（PBDE）/mg/kg |  | ≤1000 |  | √ |  |  |
| - a 仅适用于公共场所和申明具有阻燃性能的塑料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.8  安全性（只适用于带气弹簧的办公椅）

产品安全性应符合表6的规定。

安全性

| 序号 | 检验项目 | 要求 |  | 项目分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本 | 分级 | 一般 |
| 1 | 气弹簧壁厚 | 内筒 | ≥1.0mm | √ |  |  |
|  |  | 外筒 | ≥1.5mm | √ |  |  |
|  |  | 立筒 | ≥1.2mm | √ |  |  |
| 2 | 基本安全 | A级 | 座位底面与气弹簧之间应有隔离措施，应采用厚度大于2.0mm的钢板或底盘隔离。 |  | √ |  |
|  |  | B级 | 座位底面与气弹簧之间应有隔离措施，应采用厚度2.0mm的钢板或底盘隔离。 |  |  |  |
|  |  | C级 | 座位底面与气弹簧之间应有隔离措施，可采用厚度不小于2.0mm的钢板或底盘隔离。 |  |  |  |
| 3 | 密封性能 | 气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。 |  | √ |  |  |
| 4 | 耐高低温性能 | A级 | ≤3% |  | √ |  |
|  |  | B级 | ≤4% |  |  |  |
|  |  | C级 | ≤5% |  |  |  |
| 5 | 循环寿命 | A级 | ≤8% |  | √ |  |
|  |  | B级 | ≤11% |  |  |  |
|  |  | C级 | ≤13% |  |  |  |

试验方法

6.1  主要尺寸

按QB/T 2280-2016中6.2的规定进行。

6.2  形状和位置公差

按QB/T 2280-2016中6.3的规定进行。

6.3  外观

按QB/T 2280-2016中6.4的规定进行。

6.4  理化性能

按QB/T 2280-2016中6.5的规定进行。

6.5  力学性能

按QB/T 2280-2016中6.6的规定进行。

6.6  阻燃性能

按QB/T 2280-2016中6.7的规定进行。

6.7  有害物质限量

6.7.1  办公椅

按QB/T 2280-2016的规定进行。

6.7.2  重金属（涂层/覆面层）

按GB 18584-2001的规定进行。

6.7.3  纺织品

按GB 18401-2010的规定进行。

6.7.4  皮革

按GB/T 16799-2018的规定进行。

6.7.5  塑料

按GB 28481-2012的规定进行。

6.8  安全性

6.8.1  气弹簧壁厚

按GB/T 29525—2013中7.1的规定进行。

6.8.2  基本安全

采用游标卡尺或千分尺测量隔离板厚度，测量3个部位，计算平均值，修约为0.1mm。

6.8.3  其他

按QB/T 2280-2016中6.10的规定进行。

检验规则

7.1  检验分类

产品检验可分为型式检验和出厂检验。型式检验评定除合同要求以外的所有检验项目的合格性。出厂检验判定本标准的 5.1、5.2、5.3规定的项目的合格性。

7.2  出厂检验

7.2.1  出厂检验是产品出厂或产品交货时进行的检验。本标准的 5.1、5.2、5.3规定的项目是出厂检验项目。

7.2.2  出厂检验应进行全数检验。因批量大，进行全数检验有困难的可实行抽样检验。抽样检验方法依据 GB/T 2828.1 中规定，采用正常检验，一次抽样方案，一般检验水平Ⅱ，接收质量限（AQL）为6.5，其样本大小及判定数值按表7进行。

抽样及判定的规则

单位为件

| 本批次产品总数 | 样品数量 | 接收数（Ac） | 拒收数（Re） |
| --- | --- | --- | --- |
| 26～50 | 8 | 1 | 2 |
| 51～90 | 13 | 2 | 3 |
| 91～150 | 20 | 3 | 4 |
| 151～280 | 32 | 5 | 6 |
| 281～500 | 50 | 7 | 8 |
| 501～1 200 | 80 | 10 | 11 |
| 1 201～3 200 | 125 | 14 | 15 |
| 26件以下应全数检验。 |  |  |  |

7.2.3  出厂检验应在产品型式检验合格的有效期内，由企业质量检验部门进行检验。

7.3  型式检验

型式检验是对产品质量进行全面考核。有下列情况之一，一般应进行型式检验：

产品或老产品转产的试制定型鉴定；

正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

正式生产时，定期或积累一定产量后，应周期性进行一次检验，周期检验一般为1年；

产品长期停产后，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

客户提出检验要求时。

7.4  抽样与产品组批规则

抽样时应在一个检验周期内的同一批中随机抽取7件样品，部件底座1件、气弹簧1件、脚轮1组，除3件样品封存备用外，其余均送检。如供需双方有其他合同规定，则按合同规定抽样。

7.5  检验程序

检验程序应遵循尽量不影响余下检验项目正确性的原则。

5.1~5.4规定的检验项目可在1件样品上完成。5.5规定的检验项目可在2件样品和部件上分别完成。5.6~5.8规定的检验项目可在同一件样品上完成。同一件样品先进行外观检验，然后进行力学性能检验，最后进行理化性能检验。

7.6  结果判定

A级品：基本项目全部合格，分级项目全部达到A级，一般项目全部合格；

B级品：基本项目全部合格，分级项目全部达到B级，一般项目全部合格；

C级品：基本项目全部合格，分级项目全部达到C级，一般项目允许有3项不合格；

不合格品：低于C级品的要求为不合格。

7.7  复验

7.7.1  检验时任何一方对所检验的结果有异议时，均可要求复验。

7.7.2  复验应直接采用备用样品。

7.7.3  复验应对前次不合格的项目及前次因试件损坏而未能检验的项目进行检验，并在报告中注明：“复验”。

标志、包装、运输、贮存

8.1  标志

产品应有标志和使用说明，应符合GB/T 5296.6要求。产品的使用说明内容至少包括：

- 产品名称、规格型号、执行标准编号；

产品特征描述、主要原辅材料的名称、特性、等级；

甲醛释放量指标；

TVOC指标；

塑料部件有害物质指标；

产品使用方法、注意事项。

8.2  包装

产品应进行合适的包装，防止损坏。

8.3  运输

产品运输过程应加以衬垫和覆盖，防止损伤和日晒雨淋。

8.4  贮存

产品应存放在通风、干燥、清洁的环境中，并应防止污染和日晒雨淋。